المحاضر: نيكولاس (Nicolas)

المنصب: أخصائي منتجات في معدات الزراعة

1. مقدمة

- التعريف بآلة زراعة البطاطس متعددة المهام.

- شرح فلسفة التصميم التي تسمح بتنفيذ عدة عمليات زراعية في مرور واحد داخل الحقل.

- مدة العرض التوضيحي حوالي 30 دقيقة مع إمكانية طرح الأسئلة أثناء الشرح.

2. توصيل الآلة بالجرار

مميزات نظام الربط

- يتم تثبيت الآلة مباشرة بالجرار من خلال نظام يوفر:

  - قدرة أعلى على المناورة.

  - دوران يصل إلى 90° لكل جانب.

  - تقليل نصف قطر الدوران.

  - مرونة في تركيب معدات إضافية.

فوائد التصميم

- إمكانية رفع أو خفض أجزاء معينة بشكل مستقل.

- سهولة العمل في نهايات الحقول (Headlands).

- المحافظة على استقرار الآلة أثناء العمليات الزراعية.

3. نظام التوجيه GPS

المكونات

- مستقبل GPS رئيسي.

- مستقبل GPS إضافي مثبت على الآلة.

الفوائد

- تتبع تلقائي لمسارات AB.

- تحرك دقيق للآلة خلف الجرار.

- تقليل الحاجة إلى المراقبة المستمرة عبر المرايا.

- المحافظة على خطوط الزراعة الدقيقة حتى في المسارات المنحنية.

4. مفهوم التصميم المعياري (Modular Design)

يمكن إضافة أو إزالة وحدات مختلفة حسب احتياجات المزارع:

الوحدات المتاحة

- وحدة حراثة التربة.

- وحدة الزراعة.

- خزان الرش.

- وحدة التسميد.

- وحدة إضافة الأسمدة الدقيقة (Microgranulate).

- تشكيل الخطوط الزراعية (Ridges).

- نظام مكافحة الانجراف والتعرية.

5. خزان الرش (Sprayer Tank)

المواصفات

- سعة 800 لتر من محلول الرش.

- خزان مياه نظيفة.

- خزان منفصل لغسل اليدين.

التشغيل

- التحكم أوتوماتيكياً في معدل الرش.

- ضبط الكمية المطلوبة (مثلاً 100 لتر/هكتار).

- تعديل كمية الرش تلقائياً حسب سرعة الجرار.

6. نظام التسميد

الخصائص

- صندوق تسميد مزود بقرصين للتوزيع.

- وضع السماد على جانبي البطاطس.

المسافات

- تقريباً 10 سم بجانب الدرنة.

العمق

- إمكانية تحديد العمق المطلوب.

- وضع السماد:

  - على مستوى الدرنة.

  - أسفل الدرنة حتى 10 سم.

7. معايرة السماد

قبل العمل يجب إجراء اختبار معايرة:

خطوات المعايرة

- إدخال نوع السماد في النظام.

- قياس الوزن الحجمي للسماد.

- حساب كمية السماد المطلوبة للهكتار.

- ضبط سرعة الأقراص أوتوماتيكياً.

مثال

إذا كان المطلوب:

- 500 كجم/هكتار

يقوم النظام تلقائياً بحساب سرعة التوزيع المناسبة.

8. أنظمة تشغيل الآلة

التشغيل الهيدروليكي

- موجود في طراز PS4.

- جميع الوظائف تعمل هيدروليكياً.

- سهولة التحكم من شاشة الجرار.

التشغيل الميكانيكي

- متوفر في الطرازات القياسية.

- يعتمد على سلاسل وتروس ميكانيكية.

- يحتاج إلى ضبط يدوي.

9. تنفيذ عدة عمليات في مرور واحد

يمكن تنفيذ ما يصل إلى 7 عمليات زراعية دفعة واحدة:

- تجهيز التربة.

- الرش.

- إضافة السماد.

- إضافة الأسمدة الدقيقة.

- الزراعة.

- تشكيل الخطوط.

- حماية التربة من التعرية.

10. مقارنة العمل في خطوة واحدة أو عدة خطوات

مزايا العمل في خطوة واحدة

- تقليل استهلاك الوقود.

- تقليل عدد مرات المرور فوق التربة.

- تقليل الحاجة للعمالة.

- زيادة الكفاءة التشغيلية.

التحديات

- ضرورة توفر ظروف تربة مناسبة.

- الحاجة إلى جرار قوي.

- تعقيد اللوجستيات الخاصة بالأسمدة والبذور.

11. متطلبات القدرة (Horsepower)

في الظروف الثقيلة

- الحاجة إلى جرار بقدرة تقريبية:

  - 250 حصان أو أكثر.

وزن الآلة

- أكثر من 7 أطنان عند تجهيزها بالكامل.

12. المقاسات المتوفرة

المسافات بين الصفوف

- 75 سم (الأكثر شيوعاً في ألمانيا).

- 80 سم.

- 85 سم.

- 90 سم.

أسباب استخدام 75 سم في ألمانيا

- توافق مع تشريعات النقل على الطرق.

- الحفاظ على عرض الآلة أقل من الحدود القانونية.

13. زراعة الأحواض (Bed Planting)

تُستخدم في بعض المناطق:

متى؟

- عند وجود نسب عالية من الحجارة.

الوضع في ألمانيا

- الاستخدام محدود.

- القيود المرورية تجعل الأنظمة العريضة أقل انتشاراً.

14. تشكيل الخطوط الزراعية (Ridging)

الهدف

- حماية الدرنات.

- تحسين صرف المياه.

- تقليل التعرية.

الخيارات

الخطوط التقليدية

- أكثر تماسكاً.

- مقاومة للتلف.

أسطوانة القفص (Cage Roller)

- تربة أكثر تفككاً.

- نفاذية أفضل للماء.

النظام المدمج

يجمع بين:

- ثبات الخط الزراعي.

- قدرة أفضل على امتصاص مياه الأمطار.

15. مسارات الرش (Sprayer Tracks)

يتم ترك بعض الصفوف دون زراعة لتصبح:

- مسارات مخصصة لمرور آلة الرش.

- طرق مستوية تسهّل عمليات الخدمة أثناء الموسم.

16. استخدام البلاستيك بدلاً من الفولاذ

الأسباب

- تقليل التصاق التربة.

- خفض مقاومة السحب.

- تقليل استهلاك الطاقة.

المتانة

- أداء مشابه أو أفضل من الأجزاء المعدنية في كثير من الظروف.

- قابلية الاستبدال عند التعرض لأضرار بسبب الحجارة.

17. الصيانة وعمر المكونات

بحسب ظروف التشغيل:

- يمكن أن تعمل الأجزاء السفلية لمساحات تتراوح بين:

  - 250 إلى 600 هكتار تقريباً قبل الحاجة إلى الاستبدال.

18. التحديات الاقتصادية الحديثة

التغيرات في المزارع

سابقاً:

- عدة جرارات صغيرة.

- أفراد العائلة ينفذون العمليات المختلفة.

حالياً:

- ارتفاع تكلفة العمالة.

- نقص العمالة الماهرة.

- الحاجة إلى تقليل عدد مرات المرور داخل الحقل.

النتيجة

الاعتماد بشكل أكبر على:

- الجرارات الكبيرة.

- الآلات متعددة الوظائف.

- الأتمتة والتوجيه الذكي.

الخلاصة

تركز هذه الآلة على تنفيذ أكبر عدد ممكن من العمليات الزراعية للبطاطس في مرور واحد، مما يحقق:

- تقليل الوقت والتكاليف.

- خفض استهلاك الوقود.

- تقليل العمالة المطلوبة.

- تحسين دقة الزراعة والتسميد والرش.

- الاستفادة من أنظمة GPS والتشغيل الهيدروليكي الذكي لتحقيق أعلى كفاءة ميدانية.