1. مقدمة

تحدث المحاضر عن التطور السريع لاستخدام الطائرات المسيّرة في الزراعة، موضحًا أن هذه التقنية لم تعد مستقبلية فحسب، بل أصبحت مستخدمة على نطاق واسع في العديد من دول العالم، خاصة في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

2. تطور استخدام الطائرات المسيّرة عالميًا

أ. آسيا والصين

  - بدأت تطبيقات الرش بالطائرات المسيّرة في آسيا، خصوصًا في الصين.

  - تهيمن شركتا:

    - DJI

    - XAG

  - حاليًا يتم تنفيذ ما يقارب 75% من عمليات رش المبيدات في آسيا بواسطة الطائرات المسيّرة.

أسباب الانتشار

  - تحسين السلامة المهنية.

  - تقليل تعرض العمال للمبيدات.

  - خفض الحاجة إلى العمالة اليدوية.

مثال

كان العمال سابقًا يحملون خزانات الرش على ظهورهم ويسيرون داخل حقول الأرز المغمورة بالماء، بينما أزالت الطائرات المسيّرة هذا الخطر بالكامل.

ب. أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

  - قبل عامين تقريبًا لم تكن هناك طائرات مسيّرة مسجلة للرش الزراعي.

  - أصبح الآن هناك أكثر من 7000 طائرة تعمل في المجال الزراعي.

البرازيل

شهدت نموًا مشابهًا وسريعًا جدًا.

أسباب الانتشار

1. زيادة القدرة التشغيلية

لا توجد معدات رش أرضية كافية لتغطية المساحات الزراعية في الوقت المناسب.

2. انخفاض التكلفة

| المعدة | التكلفة التقريبية |
| --- | --- |
| آلة رش ذاتية الحركة | 500 ألف دولار |
| طائرة مسيّرة للرش | 40 - 50 ألف دولار |

3. تقليل المخاطر البشرية

  - الرش الجوي التقليدي يعد من أخطر المهن.

  - في البرازيل يموت حوالي 5 طيارين رش جوي سنويًا من أصل 3000 طيار.

  - الطائرات المسيّرة تقلل هذا الخطر بإبعاد المشغل عن الطائرة.

ج. أمريكا الشمالية

الاستخدام الرئيسي

رش مبيدات الفطريات في الذرة.

المشكلة التقليدية

  - دخول معدات الرش بين نباتات الذرة يتسبب في:

    - تكسير النباتات.

    - فقدان حبوب اللقاح.

    - صعوبة العمل للمشغل.

نتائج الاعتماد

أصبحت الطائرات المسيّرة مسؤولة عن:

15-20% من رش مبيدات الفطريات للذرة خلال عامين فقط.

3. التحديات التي تواجه شركات المبيدات

تحدث المحاضر عن التحديات من منظور شركات تصنيع المبيدات مثل Syngenta.

أ. انخفاض حجم المياه المستخدمة

الرش التقليدي

20-30 لتر/هكتار.

الطائرات المسيّرة

  - غالبًا 10 لتر/هكتار.

  - أحيانًا 1-2 لتر/هكتار فقط.

التحديات

  - ضمان كفاءة المنتج.

  - تحقيق تغطية جيدة للنبات.

  - سهولة خلط المبيدات في أحجام ماء قليلة جدًا.

ب. التشريعات والتنظيم

يجب:

  - تسجيل المبيدات لاستخدامها مع الطائرات المسيّرة.

  - إثبات فعاليتها وسلامتها.

ج. انجراف الرذاذ (Spray Drift)

يعتبر أحد أكبر التحديات.

الطائرات المسيّرة أكثر عرضة لانجراف الرذاذ مقارنة بمعدات الرش الأرضية، مما يفرض:

  - تقييمات إضافية للمخاطر.

  - قيود تنظيمية أكبر.

4. الوضع التشريعي في أوروبا

بحسب المتحدث:

مميزات الاستخدام الحالية

  - نشر المحاصيل الغطائية (Cover Crops).

  - توزيع الأسمدة.

  - مكافحة بعض الآفات بيولوجيًا.

القيود القانونية

ألمانيا مثالًا

  - كل ولاية لها متطلبات خاصة.

  - غالبًا يحتاج المزارع لتصريح خاص لكل عملية رش.

قيود إضافية

  - شخص واحد = طائرة مسيّرة واحدة.

  - تشغيل أسراب من الطائرات غير مسموح به حاليًا.

تحديات جغرافية

  - الحقول صغيرة.

  - كثرة الحدود والمجاري المائية.

  - صعوبة تطبيق مناطق الأمان والعزل.

5. عرض الطائرة المسيّرة EA Vision J100

المواصفات

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| السعة | 40 لتر |
| الحمولة | 50 كجم |
| خزان النثر | 75 لتر |
| زمن الطيران | حوالي 8 دقائق |
| التغطية | نحو 2 هكتار لكل تعبئة |

نظام الملاحة

تعتمد على:

LiDAR

لأغراض:

  - تتبع التضاريس.

  - تجنب العوائق.

  - العمل الليلي.

الميزة

الحفاظ على ارتفاع ثابت فوق المحصول للحصول على توزيع متجانس للرذاذ.

6. التحديات التشغيلية

البطاريات

  - وزن البطارية:

    - 13 كجم للطراز الحالي.

    - 19 كجم للطراز الأكبر.

مثال عملي

في أمريكا الشمالية:

  - قد يتم تبديل البطارية أكثر من 240 مرة يوميًا.

  - كل 6 دقائق تقريبًا.

وهذا يجعل العمل مرهقًا جدًا بدنيًا.

النقل

تحتاج الطائرات إلى:

  - عربات مخصصة.

  - مقطورات.

  - خزانات خلط متنقلة.

قد تحتوي سيارات الخدمة على:

  - خزانات مياه نظيفة.

  - خزانات مبيدات.

  - مولدات كهربائية.

  - محطات شحن للبطاريات.

7. محطات الإرساء الذاتية (Autonomous Docking Stations)

بدأ المصنعون تطوير محطات قادرة على:

  - إنزال الطائرة تلقائيًا.

  - إعادة تعبئة الخزان.

  - شحن البطارية أو استبدالها.

الهدف هو تقليل الحاجة للتدخل البشري وزيادة الإنتاجية.

8. جودة الرش والتغطية

أكد المحاضر أن:

المشكلة الكبرى

ليست امتلاك الطائرة المسيرة، بل:

✅ ضبطها ومعايرتها بشكل صحيح.

أخطاء شائعة

محاولة زيادة عرض الرش كثيرًا لتحقيق تغطية أسرع.

النتيجة:

  - ظهور خطوط غير معالجة داخل الحقل.

  - ضعف مكافحة الأمراض.

العوامل المؤثرة على جودة الرش

  - سرعة الرياح.

  - حجم القطرات.

  - حجم المياه المستخدم.

  - سرعة الطيران.

  - ارتفاع الطيران.

  - عرض الرش (Swath Width).

9. أهم ميزة للطائرات المسيّرة

أكد المحاضر أن أكبر فائدة للطائرات المسيّرة ليست بالضرورة تحسين جودة الرش، وإنما:

تنفيذ الرش في الوقت المناسب

مثال:

بعد سقوط 50 مم من الأمطار:

  - لا تستطيع المعدات الأرضية دخول الحقل.

  - يمكن للطائرة المسيّرة العمل فورًا.

وبالتالي:

  - عدم تأخير المعاملة الزراعية.

  - حماية المحصول من الأمراض.

  - تحقيق أفضل إنتاجية.

10. الخلاصة

أبرزت المحاضرة أن الطائرات المسيّرة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الزراعة الحديثة بسبب:

  - تحسين السلامة.

  - تقليل التكاليف.

  - زيادة القدرة التشغيلية.

  - الوصول إلى الحقول الصعبة.

  - تنفيذ عمليات الرش في التوقيت المثالي.

ورغم ذلك، ما زالت هناك تحديات تتعلق بـ:

  - القوانين والتشريعات.

  - انجراف الرذاذ.

  - جودة التطبيق.

  - التشغيل والنقل وإدارة البطاريات.

ويتوقع المتحدثون استمرار النمو السريع لهذه التقنية، مع توسع استخدامها مستقبلًا في أوروبا وباقي أنحاء العالم.