المتحدث: James - Syngenta

1. ما هي تكنولوجيا التطبيق (Application Technology)؟

هي العملية الكاملة التي تضمن انتقال منتج حماية المحاصيل:

من العبوة → إلى خزان الرش → إلى النبات المستهدف.

وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1. تخزين ونقل منتجات حماية المحاصيل

2. الخلط والتعبئة

3. عملية الرش والتطبيق الفعلي على المحصول

كما تشمل:

· إدارة البقايا المتبقية بعد الرش.

· تنظيف معدات الرش.

· التخلص الآمن من المنتجات الزائدة.

· تقنيات التطبيق الدقيق (Precision Application).

· تطبيقات الطائرات المسيرة (Drone Application).

2. لماذا تعتبر تكنولوجيا التطبيق مهمة؟

لتحقيق فعالية كاملة للمبيد:

· 50% من النجاح يعتمد على اختيار المنتج الصحيح.

· 50% من النجاح يعتمد على طريقة تطبيق المنتج.

العوامل المؤثرة تشمل:

· توقيت الرش.

· الأحوال الجوية.

· إعدادات الرشاش.

· اختيار الفوهة (Nozzle).

· حجم القطرات.

· حجم المياه المستخدم.

3. الفجوة بين التجارب البحثية والواقع الزراعي

في التجارب البحثية

يتم الرش عادة باستخدام:

· 200 لتر ماء/هكتار.

· سرعة سير 3.6 كم/ساعة.

· قطرات دقيقة جداً.

· ظروف مثالية.

وبالتالي يحصل الباحثون على:

✅ تغطية ممتازة

✅ فعالية مرتفعة جداً

في الحقول الزراعية

توجد متغيرات كثيرة:

حجم المياه

يتراوح بين:

· 2 لتر/هكتار (بعض التطبيقات الخاصة)

· 50 لتر/هكتار

· 400 لتر/هكتار

· 3000 لتر/هكتار في اليابان

سرعة العمل

من:

· 6 كم/ساعة إلى

· 60 كم/ساعة أو أكثر

عوامل أخرى

· اهتزاز أذرع الرش (Boom)

· اختلاف ارتفاع البوم

· التغيرات الجوية

· قوانين الحد من الانجراف (Drift)

4. الموازنة بين ثلاثة أهداف رئيسية

أي عملية رش ناجحة يجب أن توازن بين:

أولا: الفعالية (Efficacy)

الحصول على أفضل مكافحة:

· للأمراض

· للآفات

· للأعشاب

ثانيا: الكفاءة (Efficiency)

تحقيق:

· تغطية مساحات أكبر.

· زيادة إنتاجية الرشاش.

· تقليل الوقت والتكاليف.

ثالثا: حماية البيئة

من خلال:

· منع انجراف المبيد.

· حماية المجاري المائية.

· حماية المناطق المجاورة.

· تقليل فقد المنتج.

5. مشكلة انجراف الرش (Spray Drift)

الانجراف يحدث عندما تنتقل القطرات خارج المنطقة المستهدفة.

قد يؤدي إلى:

· إتلاف محاصيل الجيران.

· تلوث البيئة.

· مشاكل قانونية.

· خسائر مالية.

مثال

تم عرض حالة من بريطانيا:

· استخدام جليفوسات.

· انتقال الرذاذ عبر السياج النباتي.

· تضرر محصول مجاور لمسافة 36 متر.

6. أهم 4 عوامل لتحسين الرش

1. سرعة التقدم (Forward Speed)

كلما ارتفعت السرعة:

· زاد الاضطراب الهوائي.

· زادت حركة الرشاش.

· تدهور توزيع القطرات.

· زاد الانجراف.

التوصية

✅ خفض سرعة التقدم قدر الإمكان.

2. ارتفاع البوم (Boom Height)

الارتفاع المثالي:

50 سم

لفوهات الرش القياسية ذات زاوية 110°.

لماذا؟

لأنها تعطي:

· تداخل رش مثالي.

· توزيع منتظم.

· انجراف أقل.

معلومة مهمة

رفع البوم من:

50 سم → 100 سم

قد يزيد الانجراف بحوالي:

10 مرات

3. حجم المياه (Water Volume)

هناك اختلاف عالمي كبير.

أمثلة:

الدولة	حجم المياه

هولندا	400 لتر/هكتار

الأرجنتين والبرازيل	30 لتر/هكتار

اليابان	3000 لتر/هكتار

تأثير حجم المياه

زيادة حجم المياه

✅ تغطية أعلى

✅ فعالية أفضل للمواد التلامسية

لكن:

❌ كفاءة أقل

❌ إعادة تعبئة أكثر

تقليل حجم المياه

✅ تغطية مساحات أكبر

✅ كفاءة تشغيلية أعلى

لكن:

❌ تغطية أقل

7. تأثير حجم القطرات (Droplet Size)

القطرات الدقيقة

مميزات:

✅ تغطية عالية

عيوب:

❌ انجراف مرتفع

❌ اختراق أقل للمجموع الخضري

القطرات الكبيرة

مميزات:

✅ اختراق أفضل للنبات

✅ انجراف أقل

عيوب:

❌ تغطية أقل

8. تأثير الضغط (Pressure)

زيادة الضغط تؤدي إلى:

· قطرات أصغر.

· تغطية أفضل.

لكن:

· خطر انجراف أكبر.

يجب إيجاد التوازن المناسب.

9. أهمية اختيار الفوهة (Nozzle Selection)

اختيار الفوهة يؤثر على:

· توزيع الرش.

· الاختراق داخل النبات.

· التغطية.

· مستوى الانجراف.

كل محصول قد يحتاج فوهة مختلفة.

أمثلة:

· البطاطس

· القمح

· الجزر

· ملاعب الجولف

لكل منها متطلبات مختلفة.

10. الفوهات المائلة (Angled Nozzles)

من أهم ما ركزت عليه المحاضرة.

الفكرة

بدلاً من الرش العمودي:

يتم توجيه الرش بزاوية.

الفوائد

✅ اختراق أفضل للمجموع الخضري.

✅ وصول أفضل للسطح السفلي للأوراق.

✅ مكافحة أفضل للحشرات والأمراض.

✅ زيادة ترسيب المبيد داخل النبات.

مثال عملي في البطاطس

عند مكافحة:

· اللفحة المتأخرة (Late Blight)

· الحشرات

أظهرت التجارب أن:

الفوهات المائلة أعطت مكافحة أفضل بكثير من الفوهات العمودية.

11. فوهة Syngenta 3D90

تم عرض فوهة:

3D90

مميزاتها:

· زاوية 55° محسوبة بدقة.

· تقليل انجراف حتى 90%.

· اختراق جيد للمجموع الخضري.

· مناسبة لمبيدات البطاطس.

· مناسبة للمبيدات قبل الإنبات.

· متوافقة مع أنظمة PWM.

12. إضافات تقليل الانجراف (Drift Retardants)

مواد تضاف إلى محلول الرش لتقليل الانجراف.

الفوائد:

✅ تكبير حجم القطرات.

✅ تحسين الثبات.

✅ زيادة التغطية أحياناً.

✅ تقليل الفقد.

13. الأدوات الرقمية الحديثة

Cropwise

منصة رقمية من Syngenta تساعد على:

· تحديد أفضل توقيت للرش.

· اختيار الفوهة المناسبة.

· تحديد حجم المياه.

· ضبط ارتفاع البوم.

· حفظ سجلات الرش.

· إرشادات الخلط والتنظيف.

نظام AccuSpray / Camera-Based Coverage Monitoring

تقنية تعتمد على كاميرات:

· أمام الرشاش.

· وخلف الرشاش.

وتقوم بقياس:

· نسبة التغطية.

· توزيع القطرات.

في الوقت الحقيقي.

مما يسمح بتعديل:

· حجم المياه.

· الفوهة.

· ارتفاع البوم.

أثناء العمل مباشرة.

14. رأي المتحدث في الطائرات المسيّرة (Drones)

أوضح أن الطائرات المسيّرة:

✅ أداة ممتازة في ظروف معينة.

خاصة عندما تكون:

· قدرات الرش التقليدية محدودة.

· الحاجة للتطبيق السريع مرتفعة.

أهم نقطة

حتى مع وجود:

· أفضل فوهة

· أفضل حجم ماء

· أفضل قطرات

فإن:

توقيت الرش هو العامل الأهم

لأن تطبيق المبيد في الوقت المناسب يظل مفتاح النجاح الأساسي.

الخلاصة النهائية

لتحقيق أفضل أداء للمبيد يجب التركيز على:

1. ضبط سرعة التقدم.

2. الحفاظ على ارتفاع البوم عند 50 سم.

3. اختيار حجم المياه المناسب حسب نوع المبيد.

4. اختيار الفوهة المناسبة للمحصول.

5. استخدام الفوهات المائلة في البطاطس والمحاصيل الكثيفة.

6. تقليل الانجراف لحماية البيئة والمحصول.

7. الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة.

8. إعطاء أولوية قصوى لتوقيت الرش.

الرسالة الأساسية للمحاضرة:

نجاح المبيد لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل يعتمد بالدرجة نفسها على كيفية تطبيقه على المحصول.