شرح مبادئ حصاد البطاطس وتقليل الكدمات أثناء الحصاد

نحن من القرية المجاورة، ولذلك فإن وجودنا هنا يُشعرنا وكأنه عودة إلى الوطن.

اليوم سنتحدث عن آلة الحصاد EVO 280 كنموذج توضيحي، لكن معظم النقاط التي سنناقشها تنطبق على أي آلة حصاد للبطاطس، بغض النظر عن نوعها أو البلد الذي تُستخدم فيه. قد تختلف المعدات من منطقة إلى أخرى، لكن المبادئ الأساسية تظل واحدة.

الهدف الأساسي: تقليل كدمات البطاطس

لفهم كيفية تقليل الكدمات أثناء الحصاد، يجب أولًا فهم طريقة عمل آلة الحصاد.

تبدأ العملية بوحدات الحفر الموجودة أسفل التربة، والتي تمر تحت الدرنات وترفعها من التربة. وفي هذه الآلة توجد بكرات تسمى Diabolo Rollers تتحرك فوق خطوط الزراعة (Ridges) للتحكم في عمق الحفر.

أهمية ضبط ضغط بكرات الديابولو

إذا زاد الضغط المطبق من هذه البكرات على التربة، فقد يؤدي ذلك إلى:

- ضغط التربة بشدة.

- تكوين كتل ترابية صلبة (Clods).

- زيادة صعوبة فصل التربة عن البطاطس داخل الآلة.

لذلك يجب ضبط الضغط بحيث يكون كافيًا فقط لمتابعة شكل خطوط الزراعة، دون زيادة غير ضرورية.

وتزداد أهمية ذلك خصوصًا عندما تكون التربة رطبة، لأن خطر انضغاط التربة يصبح أكبر مقارنة بالتربة الجافة.

الحصاد التقليدي والحصاد بنظام Windrowing

في الحصاد التقليدي يتم التقاط الصفوف مباشرة وإدخالها إلى الآلة.

أما في نظام Windrowing فيتم أولًا جمع محصول صفين أو أكثر ووضعه بين صفوف أخرى، ثم تقوم آلة الحصاد بالتقاط عدة صفوف دفعة واحدة.

في هذه الحالة يجب استخدام بكرات مناسبة حتى لا تضغط على البطاطس الموجودة بين الصفوف، لأن اختيار بكرات غير مناسبة قد يؤدي إلى حدوث كدمات للدرنات.

وظيفة الأقراص الجانبية (Discs)

توجد أقراص على جانبي وحدة الحفر، ووظيفتها:

- قطع السيقان والأوراق (Vines).

- تنظيم تدفق المحصول نحو الآلة.

- المساعدة في تغذية المحصول بصورة منتظمة.

وفي المثال المعروض، كانت السيقان قد أُزيلت قبل أسبوعين، لذلك لم يكن لهذه الأقراص دور كبير.

كما تساهم الأقراص في قطع التربة بحيث يتم رفع الجزء المطلوب فقط من التربة الموجود أسفل البطاطس.

أهمية وجود التربة مع البطاطس داخل الآلة

في بعض الظروف، خاصة في الأراضي الرملية، نحاول إبقاء كمية أكبر من التربة داخل الآلة.

والسبب:

- التربة تعمل كوسادة حماية.

- تمنع تدحرج البطاطس.

- تقلل من الصدمات والكدمات.

فكلما كانت البطاطس محاطة بطبقة من التربة، كانت أكثر حماية أثناء انتقالها داخل الحصادة.

شبكات الغربلة وسرعات السلاسل

تستخدم الآلة سلاسل غربلة ذات مسافات محددة بين القضبان.

في المثال المعروض:

- خطوة السلسلة (Pitch): 40 مم.

- الفجوة الناتجة: 30 مم.

وتستطيع الآلات الحديثة ضبط سرعة السلاسل إما ميكانيكيًا أو هيدروليكيًا.

المبدأ الأساسي

كلما كانت سرعة السلسلة أبطأ من سرعة تقدم الجرار:

- دخلت التربة إلى الآلة بكثافة أكبر.

- زادت حماية البطاطس.

- انخفض خطر الكدمات.

أما عند زيادة سرعة السلسلة:

- تتحسن عملية التنظيف.

- يزداد خطر تعرض البطاطس للصدمات والكدمات.

لذلك يجب دائمًا الموازنة بين:

- كفاءة التنظيف.

- حماية المحصول.

تنظيف المحصول وفصل التربة

يحدث معظم التنظيف في أول جزء من شبكة الغربلة.

والسبب أن:

- التربة تتساقط بسرعة عبر فتحات الشبكة.

- تتكيف البطاطس تدريجيًا مع سرعة الشبكة.

- بعد عدة أمتار تتحول الشبكة عمليًا إلى ناقل فقط.

ولزيادة التنظيف يمكن استخدام وحدات اهتزاز (Agitators)، والتي تُحدث حركة وارتدادًا يساعدان على فصل الأتربة العالقة.

فصل السيقان (Vine Separation)

تستخدم بعض الحصادات سلسلة علوية وسفلية معًا:

- تبقى السيقان على السلسلة العلوية.

- تمر البطاطس إلى السلسلة السفلية.

وتساعد هذه الطريقة في فصل السيقان دون إحداث ضرر بالمحصول.

ومع ذلك، فإن زيادة عدوانية أنظمة الفصل قد تؤدي إلى ظهور الكدمات، لذلك يجب الالتزام بالمبدأ التالي:

كن حازمًا بالقدر اللازم فقط، ولطيفًا إلى أقصى درجة ممكنة.

وحدات الفصل المختلفة

تحتوي هذه الآلة على ثلاث وحدات فصل رئيسية:

1. وحدة القنفذ (Porcupine)

تعمل على إزالة التربة والكتل الصغيرة.

2. أسطوانات الانحراف

يمكن تعديل:

- سرعتها.

- الفجوة بينها.

زيادة السرعة تعني تنظيفًا أفضل، لكنها تعني أيضًا خطرًا أعلى للكدمات.

3. فاصل الأصابع (Finger Separator)

وظيفته:

- تفكيك الكتل الترابية المتبقية.

- توزيع البطاطس بالتساوي على طاولة الفرز.

التعامل مع الحجارة

تُعد الحجارة من أكبر أسباب التلف أثناء الحصاد.

لذلك يتم الإبقاء على كمية من التربة داخل الآلة حتى الوصول إلى أنظمة الفصل المخصصة للحجارة.

كما توجد تقنية متقدمة تسمى:

AirSep (الفصل الهوائي)

وتعتمد على تيار هوائي صاعد يعمل على:

- حمل البطاطس للأعلى.

- السماح للحجارة الأثقل بالسقوط.

ويعتمد ذلك على الفرق بين:

- الوزن.

- الكثافة.

- مساحة السطح.

لكن هذه التقنية تحتاج إلى قدرة تشغيلية كبيرة ولا يمكن تركيبها بسهولة على جميع أنواع الحصادات.

كيف تقلل الكدمات؟

هناك قاعدتان أساسيتان:

أولًا: تقليل ارتفاعات السقوط

كلما قلّ ارتفاع سقوط البطاطس:

- انخفضت الصدمات.

- قلت الكدمات.

ثانيًا: زيادة حجم المنتج داخل الآلة

وجود كمية أكبر من البطاطس والتربة داخل الحصادة يوفر حماية طبيعية للمحصول.

وقد أشارت الدراسات إلى أن:

- سقوط البطاطس على بطاطس أخرى يسبب ضررًا أقل بكثير.

- سقوط البطاطس مباشرة على الفولاذ أو الخرسانة يسبب ضررًا أكبر.

لذلك فإن وجود "وسادة" من البطاطس والتربة داخل الآلة يحمي المحصول.

أنظمة المراقبة والكاميرات

تحتوي هذه الآلة على 8 كاميرات موزعة في مختلف الأجزاء.

وتُعد الكاميرات بمثابة عيون المشغل، حيث تساعده على:

- اكتشاف أماكن فقدان البطاطس.

- معرفة مصدر المشكلة.

- ضبط الفواصل والسرعات بالشكل الصحيح.

ومع أن أنظمة الأتمتة والذكاء الاصطناعي بدأت تدخل هذا المجال، فإن القرارات الأساسية الخاصة بضبط الآلة ما زالت تعتمد بشكل كبير على خبرة السائق والمشغل.

الخلاصة

للحصول على أفضل جودة حصاد وأقل نسبة كدمات:

- اضبط ضغط بكرات الديابولو بدقة.

- حافظ على أكبر قدر ممكن من التربة الواقية حول البطاطس.

- شغّل السلاسل بأبطأ سرعة ممكنة تحقق التنظيف المطلوب.

- خفّض ارتفاعات السقوط داخل الآلة.

- اضبط الفواصل تدريجيًا حتى تصل إلى أفضل فصل دون فقدان محصول.

- استخدم الكاميرات لمراقبة الأداء باستمرار.

- كن لطيفًا بالمحصول قدر الإمكان مع تحقيق مستوى التنظيف اللازم.

القاعدة الذهبية: كل زيادة في التنظيف غالبًا يقابلها زيادة في احتمال الكدمات، لذلك المطلوب دائمًا هو إيجاد التوازن الأمثل بين النظافة وحماية البطاطس.