إدارة جودة البطاطس من الحصاد إلى التخزين

مقدمة

المتحدث الأول: ( كيروين برادلي )

على مدى 25 عامًا، كنت أساعد المزارعين في مختلف أنحاء العالم على تحسين جودة البطاطس بدءًا من الحقل وحتى وصولها إلى الشاحنة أو إلى مرافق التخزين، بهدف الحصول على منتج عالي الجودة.

المتحدث الثاني (فابيان):

مرحبًا بكم. اسمي فابيان وأعمل في شركة غرومر، وأنا مسؤول عن معدات المناولة المختلفة مثل أنظمة الاستقبال والسيور الناقلة.

سنناقش اليوم أسباب تلف البطاطس أثناء المناولة والتخزين، وكيف يمكن تجنب هذه المشكلات.

خبرات المشاركين

شارك الحاضرون خبراتهم المختلفة:

- فريق من مصر يعمل في زراعة البطاطس باستخدام الحصاد الميكانيكي ولديه عدة أصناف.

- فريق من إسبانيا يدير إنتاج البطاطس الطازجة وبطاطس التخزين، ويتعامل مع أصناف متعددة ويدير مرافق التخزين الخاصة به.

وقد شدد المتحدثون على أهمية تبادل الخبرات لأن طرق الإنتاج تختلف من دولة إلى أخرى.

لماذا نهتم بالكدمات والتلف؟

الكدمات والتلف تعتبر مشكلة كبيرة لأنها:

- تؤثر على جودة المنتج النهائي.

- يلاحظها المستهلك بسهولة.

- تسبب خسائر للمصنع نتيجة استبعاد البطاطس التالفة أثناء التصنيع.

- تزيد الفاقد وتخفض العائد الاقتصادي.

إذا وصلت البطاطس المتضررة إلى المصنع، فليس من العملي إزالة جميع الحبات التالفة، لذلك يجب التركيز على منع التلف من البداية.

كيف يحدث التلف؟

البطاطس تكون آمنة داخل التربة، لكن بمجرد بدء الحصاد والمناولة تبدأ المخاطر:

- الحصاد الميكانيكي.

- السقوط والاصطدام أثناء النقل.

- الانتقال بين السيور والمعدات المختلفة.

- العمليات داخل التخزين.

الهدف هو تقليل هذه التأثيرات إلى أدنى حد ممكن.

العوامل المؤثرة في قابلية البطاطس للتلف

1. الصنف

تختلف الأصناف في حساسيتها للكدمات:

- بعض الأصناف تتحمل المناولة بشكل جيد.

- أصناف أخرى تكون أكثر حساسية للتلف.

2. رطوبة التربة

تعد رطوبة التربة من أهم العوامل المؤثرة.

عندما تكون التربة جافة

تفقد البطاطس جزءًا من رطوبتها الداخلية، فتزداد حساسيتها للكدمات.

ومن الأخطاء الشائعة:

ري الحقل قبل يومين فقط من الحصاد اعتقادًا أن المشكلة ستحل سريعًا.

لكن الواقع أن إعادة ترطيب الدرنات تحتاج عادة إلى:

10 إلى 14 يومًا

لذلك يكون التدخل قبل الحصاد بيومين متأخرًا جدًا.

تأثير آخر لجفاف التربة

كلما زادت جفاف التربة:

- صعب حمل طبقة التربة مع المحصول.

- ازدادت صعوبة الحصاد اللطيف.

- ارتفع خطر الإصابة بالكدمات.

3. درجة الحرارة

درجة الحرارة عامل حاسم.

درجات الحرارة المنخفضة

عندما تنخفض حرارة البطاطس إلى أقل من:

10 درجات مئوية

تصبح أكثر عرضة للكدمات والتلف.

درجات الحرارة المرتفعة

عند ارتفاع الحرارة إلى حدود:

30 درجة مئوية أو أكثر

تزداد أيضًا حساسية البطاطس للإصابات.

النطاق المثالي

بشكل عام تكون البطاطس أسهل في المناولة ضمن نطاق:

10 - 30 درجة مئوية

مع وجود درجة مثلى تختلف باختلاف الصنف.

4. العمر الفسيولوجي للبطاطس

كلما طالت الفترة بين:

- قطع المجموع الخضري أو موته.

- وموعد الحصاد.

ازدادت حساسية البطاطس للكدمات.

التأخير لمدة شهر تقريبًا قد يؤدي إلى زيادة واضحة في قابلية التلف.

5. حجم وشكل البطاطس

الحجم

كلما زاد حجم الدرنة:

- ازدادت طاقة الاصطدام.

- ارتفع خطر الكدمات.

الشكل

الأصناف الطويلة أو الممدودة أكثر حساسية من الأصناف المستديرة، خاصة عند الأطراف ذات الانحناءات الحادة.

ما الذي يمكن التحكم به؟

بعد معرفة العوامل الطبيعية، يمكن التركيز على العناصر التي نستطيع التحكم بها أثناء المناولة والتخزين.

مرحلة الاستقبال والتخزين

عند وصول البطاطس من الحقل إلى محطة الاستقبال:

- ما زالت تحتوي على تربة.

- قد تحتوي على كتل ترابية.

- قد تحتوي على أحجار وشوائب.

لهذا تمر عبر أنظمة التنظيف والفرز قبل التخزين.

القاعدة الذهبية في المناولة

اجعل البطاطس متقاربة قدر الإمكان.

عندما تلامس البطاطس بعضها:

- يكون الضرر أقل.

- يقل الاحتكاك بالمعادن والأسطح الصلبة.

لذلك يجب تجنب مرور حبات منفردة على السيور الناقلة.

الحفاظ على امتلاء النظام

أحد الأخطاء الشائعة:

- تفريغ النظام بالكامل بعد انتهاء شاحنة واحدة.

- ثم إعادة ملئه عند وصول الشاحنة التالية.

الأفضل:

- الحفاظ على خط العمل ممتلئًا دائمًا بالبطاطس.

- وإذا تأخر وصول الشاحنات، يتم إيقاف النظام قبل تفريغه بالكامل.

هذا يقلل من السقوطات والاصطدامات.

أنظمة التحكم في السعة

تستخدم حساسات لمراقبة:

- ارتفاع كومة البطاطس داخل قادوس الاستقبال.

وبناءً على ذلك:

- يتم تسريع أو إبطاء أرضية القادوس.

- يتم الحفاظ على تدفق ثابت للبطاطس.

- يتم توزيع الحمولة بالتساوي على معدات التنظيف.

وحدات التنظيف

تستخدم بكرات حلزونية مصنوعة من مادة البولي يوريثان (PU) لأنها أكثر لطفًا على البطاطس.

وظائفها:

- إزالة الأتربة.

- فصل الأحجار الصغيرة.

- التخلص من الكتل الترابية.

- إجراء فرز أولي للأحجام.

الفرز الحجمي

يمكن ضبط المسافات بين البكرات لفصل الأحجام المختلفة.

على سبيل المثال:

- استبعاد البطاطس الأقل من 25 مم.

- توجيه الأحجام الصغيرة إلى استخدامات أخرى.

- الاحتفاظ بالأحجام المناسبة للتخزين أو التصنيع.

ويمكن إضافة مجموعات إضافية من البكرات للحصول على فرز إلى:

- حجمين.

- ثلاثة أحجام أو أكثر.

ضبط شدة التنظيف

يمكن تعديل نظام التنظيف حسب ظروف الحقل:

في التربة الثقيلة

- استخدام تنظيف أكثر شدة.

- إزالة كمية أكبر من التربة.

في التربة الخفيفة

- تخفيف شدة التنظيف.

- تقليل الحركة غير الضرورية للدرنات.

ويجب مراقبة المعدات باستمرار وعدم تركها تعمل بنفس الإعدادات رغم تغير ظروف الحقل.

تقليل السقوط وتغيير الاتجاهات

من أهم قواعد التصميم:

- تقليل عدد السقوطات بين السيور.

- تقليل الارتفاعات.

- تجنب زوايا التحويل الحادة (90 درجة).

ويُفضَّل أن تتحرك البطاطس في اتجاه واحد قدر الإمكان حتى تصل إلى التخزين.

استخدام أنظمة تخفيف السقوط

يتم استخدام أصابع مرنة (Soft Flow Fingers) تعمل على:

- امتصاص الصدمة.

- تقليل سرعة السقوط.

- توجيه البطاطس بسلاسة نحو السير التالي.

مما يقلل من احتمالية حدوث الكدمات.

الخلاصة

للحصول على بطاطس عالية الجودة أثناء التخزين:

- اختيار موعد حصاد مناسب.

- الحفاظ على رطوبة تربة مناسبة.

- الحصاد ضمن درجات حرارة مناسبة.

- تقليل الفترة بين إنهاء النمو والحصاد.

- الحفاظ على تدفق مستمر للمحصول داخل النظام.

- ضبط معدات التنظيف والفرز باستمرار حسب ظروف الحقل.

- تقليل السقوطات والاصطدامات وتغيير الاتجاهات.

- إبقاء البطاطس متقاربة على السيور الناقلة قدر الإمكان.

الهدف النهائي هو أن تنتقل البطاطس من الحقل إلى التخزين بأقل قدر ممكن من الصدمات والكدمات للحفاظ على أعلى جودة ممكنة.