:

ملخص العرض: تخزين البطاطس وإدارة المخازن

1. المبادئ الأساسية للتخزين الجيد

عند تخزين البطاطس، هناك أربعة عناصر رئيسية يجب التحكم بها:

- درجة الحرارة (Temperature)

- الرطوبة (Humidity)

- التهوية وتدفق الهواء (Ventilation & Airflow)

- الحفاظ على جودة المنتج (Quality Conservation)

الهدف الأساسي هو المحافظة على جودة البطاطس وتقليل الفاقد أثناء فترة التخزين.

2. مثال لمخزن حديث

- تم إنشاء المخزن عام 2023.

- السعة التخزينية: 200 طن.

- يستخدم لتخزين البطاطس ويمكن استخدامه أيضاً للبصل.

- مزود بـ:

  - سخانات.

  - مراوح EC عالية الكفاءة.

  - نظام تحكم إلكتروني.

- لا يحتوي حالياً على نظام تبريد أو إضافة رطوبة.

- نسبة فقد الوزن في المخزن بلغت 3% فقط.

التقييم

بالنسبة لمخزن لا يحتوي على:

- تبريد.

- تحكم بالرطوبة.

فإن فقدان وزن بنسبة 3% يعتبر نتيجة ممتازة.

3. نظام التخزين بالصناديق (Box Storage System)

آلية العمل

- يدخل الهواء عبر ممرات مخصصة.

- يتم إنشاء ضغط هوائي تحت أرضية أو جدار ضغط.

- يمر الهواء خلال الصناديق المحملة بالبطاطس.

- يضمن توزيعاً متجانساً للهواء.

المزايا

✅ تهوية ممتازة.

✅ تجفيف سريع وفعال للمحصول بعد الحصاد.

✅ إمكانية تشغيل تهوية مكثفة لمدة 24 ساعة عند الحاجة.

✅ تحسين جودة المنتج.

العيوب

❌ تكلفة الصناديق مرتفعة.

❌ يحتاج إلى تصميم دقيق للممرات وسرعات الهواء.

❌ غير اقتصادي لبعض أنواع البطاطس منخفضة القيمة.

4. أهمية التهوية

التهوية الجيدة ضرورية من أجل:

- إزالة الرطوبة الزائدة.

- تجفيف البطاطس بعد الحصاد.

- منع انتشار الأمراض.

- تقليل فرص التعفن.

- الحفاظ على جودة المنتج.

كما أن زيادة ساعات تشغيل المراوح تعني:

- استهلاك طاقة أكبر.

- فقدان وزن أكبر نتيجة التبخر.

لذلك يجب تحقيق التوازن بين:

- التهوية.

- الحفاظ على الوزن.

5. نظام المراقبة والتحكم (Omnicuro)

يوفر النظام إمكانية:

مراقبة حالة المخزن

الألوان التوضيحية:

🟢 أخضر:

- النظام يعمل بشكل طبيعي.

🟡 أصفر:

- توجد ملاحظة أو حاجة لتعديل بسيط.

🔴 أحمر:

- يوجد عطل أو حالة تستدعي التدخل الفوري.

ميزات إضافية

- إرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني.

- عرض حالة المراوح والأنظمة.

- اقتراح أسباب الأعطال وحلولها.

- إمكانية المتابعة من الهاتف المحمول عن بعد.

6. تحليل البيانات التاريخية

يمكن للنظام عرض:

- بيانات يوم واحد.

- 3 أيام.

- أسبوع.

- شهر.

- حتى سنتين من البيانات السابقة.

يساعد ذلك في:

- تتبع تغير درجات الحرارة.

- مراجعة عمليات التهوية.

- اكتشاف المشاكل قبل تفاقمها.

- تحليل أداء التخزين عبر المواسم.

7. تفسير تغيرات درجة الحرارة

إذا كانت درجة حرارة المنتج مستقرة ثم ظهرت:

- ارتفاعات مفاجئة.

- انخفاضات غير طبيعية.

فقد يكون السبب:

- خطأ في التهوية.

- تعطل حساس.

- تسرب مياه من السقف.

- بداية حدوث تعفن بالمحصول.

لذلك يجب مراجعة الرسوم البيانية بشكل دوري.

8. التحضير للموسم الجديد

ينصح بعد انتهاء التخزين بـ:

فحص شامل للمعدات

- المراوح.

- المستشعرات.

- السخانات.

- أنظمة التحكم.

معايرة الأجهزة

وفق الإجراءات المعتمدة.

فحص التهوية

والتأكد من عدم وجود:

- انسدادات.

- تسربات.

- مشكلات في تدفق الهواء.

تخطيط التحميل

تحديد:

- أماكن الأصناف المختلفة.

- أسلوب ترتيبها داخل المخزن.

9. مراحل التخزين الصحيحة للبطاطس

أولاً: التئام الجروح (Curing)

بعد الحصاد:

- تكون البطاطس معرضة للجروح والخدوش.

- يجب توفير ظروف تساعد على تكوين الطبقة الفلينية الواقية.

الفوائد:

- تقليل العدوى.

- تقليل التعفن.

- إطالة عمر التخزين.

ثانياً: التجفيف

يجب:

- إزالة الرطوبة السطحية.

- تجفيف الطين والرمل الملتصق بالمحصول.

ذلك يمنع انتشار الأمراض بين الدرنات.

ثالثاً: خفض الحرارة تدريجياً

لا يجب تعريض البطاطس لتغيرات حرارية مفاجئة.

لأن ذلك يسبب:

- إجهاداً للمنتج.

- زيادة تكوين السكريات غير المرغوبة.

- تدهور الجودة.

رابعاً: التخزين طويل الأجل

بعد استقرار:

- الحرارة.

- الرطوبة.

- حالة المنتج.

يمكن الانتقال إلى مرحلة التخزين الطويل.

10. إدارة الرطوبة

نقطة مهمة ذكرها المحاضر:

الرطوبة التي تفقدها البطاطس لا يمكن إعادتها إليها مرة أخرى.

لذلك:

- منع فقد الرطوبة أهم من محاولة تعويضها لاحقاً.

- كل فقد في الرطوبة يعني فقداً في الوزن.

- وفقد الوزن يعني خسارة مالية مباشرة.

11. الرسالة الأساسية للعرض

✅ ضع استراتيجية تخزين قبل بدء الموسم.

✅ راقب البيانات باستمرار.

✅ افحص المخزن والمعدات بعد انتهاء كل موسم.

✅ أصلح الأعطال مبكراً قبل ظهور خسائر كبيرة.

✅ لا تعتمد فقط على النظام الرقمي، بل قم بزيارات ميدانية للمخزن.

✅ المحافظة على درجة الحرارة والرطوبة وجودة التهوية هي مفتاح التخزين الناجح.

✅ كل نسبة من الوزن والجودة يتم الحفاظ عليها تعني أرباحاً إضافية للمزارع.